Bona Wood Floor Polish (gloss)

Технически указания

Bona Wood Floor Polish е готов за използване продукт за поддръжка на водна основа за лакирани или боядисани дървени подове. Подновява вида на дървото и предлага продължителна защита.

- Здрав, подсилен с полиуретан

- Лесен и безопасен за употреба

- Съхне бързо

- Съдържа натурална вакса

- Предлага се като гланц и мат

Техн.характ.

Съдържание:	Акрил/полиуретан

Блясък:	Гланц и мат

Разтворимост:	Не се разтваря

Съхнене:	- До докосване: 30-60 минути

- За повторно нанасяне: минимум 2 часа

Инструменти за нанасяне:	Bona Applicator Pad

Покритие:	Около 50 m2/литър

Безопасност:	Продуктът не е класифициран за опасен според

European Regulation (EC) 1272/2008.

Почистване:	Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Засъхналият материал може да се премахне с ацетон.

Годност:	1 година от датата на производство в оригинална, неотваряна опаковка

Съхранение/транспорт:	Температурата не трябва да пада под +5°C или да надвишава +25°C

при съхранение или транспорт.

Изхвърляне:	Отпадъчните опаковки трябва да бъдат изхвърлени

според местните изисквания.

Размер на разф.:	1 литър

Сертификати:	Greenguard

Подготовка

Почистете пода си от мръсотията с прахосмукачка. Почистете с Bona Wood Floor Cleaner и оставете да изсъхне. Не използвайте на подове върху които има нанесена вакса или масло. Ваксата и маслото ще попречат на правилното взаимодействие на Bona Wood Floor Polish с пода. Ако не сте сигурни направете малък тест преди употреба.

Разклатете хубаво опаковката преди употреба и нанесете при нормална

стайна температура 18-25C.

Инстр. за употреба

- Нанесете широка, вълниста линия от Wood Floor Refresher върху малка част от пода.

- Разнесете с помощта на Bona Applicator Pad.

- Продължете да нанасяте с помощта на applicator pad в посока на дървото.

- Продължете с нанасянето докато не приключите с целия под.

Rev. April 2016

This data sheet replaces all previous versions	page 1/2

Bona Wood Floor Polish (gloss)

Технически указания

Подът може да се използва минимално след 2 часа, но избягвайте максимално натоварване и поставянето на тежки мебели и килими през първите 12 часа след нанасянето.

Поддръжка

Чистете пода с Bona Wood Floor Cleaner и Bona Cleaning Pad. Когато започнат да си личат следи от износване и има нужда от освежаване, почистете и нанесете нов слой от Bona Wood Floor Polish. За отстраняването на препарата използвайте Bona Polish Remover.

За повече информация посетете www.bona.com

Rev. April 2016

This data sheet replaces all previous versions	page 2/2